BIOS完全手册

大约三年之前，我已经写过优化BIOS的文章，但那时使用的是奔腾级计算机，和今天的奔腾3或K7有很大出入。另一个原因是当时并未流行电脑稿件，全部是人手写的文章通过邮局寄出的落后方法，底稿早就不知飞到那里去了，因此有必然重新写一篇，毕竟BIOS对机器的影响实在太大了，优化BIOS等于不花钱的升级，好了，下面让我们开始吧。

一、STANDARD CMOS SETUP（标准CMOS设置）

这里是最基本的CMOS（Complementary Metal Oxide Semiconductor，互补金属氧化物半导体）系统设置，包括日期、驱动器和显示适配器，最重要的一项是halt on：系统挂起设置，缺省设置为All Errors，表示在POST（Power On Self Test,加电自测试）过程中有任何错误都会停止启动，此选择能保证系统的稳定性。如果要加快速度的话，可以把它设为No Errors，即在任何时候都尽量完成启动，不过加速的后果是有可能造成系统错误，请按需选择吧。

1、Drive A/Drive B

选项：360K，5.25in；1.2M，5.25in；720K，3.25in；1.4M，3.25 in；2.88M，3.25in

设置合适的驱动器，如果没有相应的硬件，尽量设为None，可以提高系统自检速度。

2、Video（视频）

选项：EGA/VGA，Mono（黑白显示器）

设成EGA/VGA吧，不要尝试改为Mono，会减慢启动速度的。

二、BIOS FEATURES SETUP(BIOS特征设备)

1、Virus Warning/Anti-Virus Protection（病毒警告/反病毒保护）

选项：Enabled（开启），Disabled（关闭），ChipAway（芯片控制）

这项设置可防止外部程序对启动区和硬盘分区表的写入，当发生写入操作时，系统会自动产生警告并提示用户中断程序的执行。它并不能保护整个硬盘，而且对于操作系统的安装(例如WINDOWS95/98)及某些磁盘诊断程序，甚至对BIOS的升级，都可能产生不必要的冲突而引致程序的中断。建议用户将这选项关闭，系统的认值是Disable。

某些主板自带有抗病毒内核，它可以提供比普通病毒警告更高一层的防卫，不过，当使用自带BIOS的外围控制器（如SCSI卡或UltraDMA 66控制卡）时，启动区病毒可以绕过系统BIOS来进行攻击，保护将完全失效。

2、CPU Level 1 Cache/Internal Cache（中央处理器一级缓存/内部缓存）

选项：Enabled，Disabled

此设置用于控制CPU的主缓存开启/关闭，L1 Cache对机器的整体性能有很大影响，关闭以后系统的性能会下降几个数量级。在超频的时候，一级缓存往往是成功与否的关键所在，比如你不能超到500MHz，并不代表CPU不能上500MHz，很可能是L1 Cache无法达到，所以关闭一级缓存可以提升超频的成功率。

3、CPU Level 2 Cache/External Cache（中央处理器二级缓存/外部缓存）

选项：Enabled，Disabled

此设置用于控制CPU的主缓存开启/关闭，它对系统和超频的影响如同一级缓存，关闭L2 Cache也能够超频的成功率。

4、CPU L2 Cache ECC Checking（CPU二级缓存ECC校验）

选项：Enabled，Disabled

系统可以启用CPU内部L2Cache进行ECC（Error Checking and Correction，错误检查修正）检测，默认值是Enable，它可以侦察并纠正单位信号错误保持资料的准确性，对超频的稳定性有帮助，但不能侦察双位信号错误。这里要注意的是，启用ECC检测将会延迟系统自检的时间和降低机器的性能，而且必须内存支持才能开启此特性。

5、Quick Power On Self Test（快速加电自检测）

选项：Enabled，Disabled

这项设置可加快系统自检的速度，使系统跳过某些自检选项（如内存完全检测），不过开启之后会降低侦错能力，削弱系统的可靠性。

6、Boot Sequence

选项：A, C, SCSI/EXT

C, A, SCSI/EXT

C, CD-ROM, A

CD-ROM, C, A

D, A, SCSI/EXT （至少拥有两个IDE硬盘时才会出现）

E, A, SCSI/EXT （至少拥有三个IDE硬盘时才会出现）

F, A, SCSI （至少拥有四个IDE硬盘时才会出现）

SCSI/EXT, A, C

SCSI/EXT, C, A

A, SCSI/EXT, C

LS/ZIP,C

这项设置决定系统引导的驱动器号，若想加快系统自检的速度可设为(C Only)，则系统不对其它驱动器自检而直接进入主引导硬盘。某些主板（如：ABIT BE6和BP6）拥有额外的IDE控制器，可以接入第三或第四组IDE设备，这时你应该选择EXT启动优先。

7、Boot Sequence EXT Means（把启动次序的EXT定义为何种类型）

选项：IDE、SCSI

当你使用EXT设备时，定义使用的设备类型，包括（Integrated Drive Electronics，电子集成驱动器）和SCSI（Small Computer System Interface，小型计算机系统接口）。

8、Swap Floppy Drive（交换软盘驱动器号）

选项：Enabled，Disabled

交换磁盘驱动器的位置，适应不同格式的软盘。当系统安装了2台软驱时，若设定为Enabled，系统将会把B驱作为启动盘启动，若设为Disabled则相反。

9、Boot Up Floppy Seek（启动时寻找软盘驱动器）

选项：Enabled，Disabled

开机时测试软驱的存在与否，并检查它的磁道数是40轨还是80轨，一般360K的都是40轨，而720K/1.2MB/1.44MB的则是80轨。默认值为Enable，注意：当软驱的磁道数是80轨时，BIOS并不能区分其所属的类型。

10、Boot Up NumLock Status（启动时键盘上的数字锁定键的状态）

选项：On（开），Off（关）

控制小键盘的开/关状态，对性能无影响。

11、Gate A20 Option（A20地址线选择）

选项：Normal（正常）、Fast（加速）

设置哪一个控制单元管理1MB以上内存地址的A20地址线，设为Normal用键盘控制器管理，设为Fast用芯片组控制器管理，可提高内存存取的速度和系统整体性能，特别是对于OS/2和Windows等操作系统来说非常有效。因为它们的保护模式经常需要BIOS A20地址线来进行切换，而芯片组控制器比键盘控制器更快，所以Fast是首选设置。

12、IDE HDD Block Mode（IDE硬盘块模式）

选项：Enabled，Disabled

以前的硬盘存取模式是一个个扇区来进行的，块模式把多个扇区组成一个块，每次存取几个扇区，可以增加多扇区存取时的数据传输率。开启此特性后，BIOS会自动侦察硬盘是否支持块模式（现今的大多数硬盘己有这个功能），而且每中断一次可发出64KB资料。如果你使用Windows NT系统，就要小心啦，它并不支持块模式，很可能导致数据传输出错，所以微软建议Win NT 4.0用户关闭IDE硬盘块模式。关闭此特性后，每中断一次只能发出512Byte资料，降低了磁盘的综合性能。

13、32-bit Disk Access（32位磁盘存取）

选项：Enabled，Disabled

实际上32位磁盘存取并不是真正的32位传输，而是用IDE控制器联合了2个16位操作来达到目的。对了PCI总线来说，在同一时间能够传送的数据越多越好，因此假32位传输亦可以增加系统性能。Windows NT系统不支持32位磁盘存取，很可能导致数据传输出错，所以微软建议Win NT 4.0用户关闭此特性，当然，16位是无论如何也快不过32位的。

14、Typematic Rate Setting（输入速度设置）

选项：Enabled，Disabled

是否使用人工设置来控制输入速度，如果你想加快文字处理效率，还是打开的好，只有Enabled之后才能调节输入速率和输入延迟。

15、Typematic Rate (Chars/Sec)（输入速率，单位：字符/秒）

选项：6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30

在一秒之内连续输入的字符数，数值越大速度越快。

16、Typematic Rate Delay (Msec)（输入延迟，单位：毫秒）

选项：250, 500, 750, 1000

每一次输入字符延迟的时间，数值越小速度越快。

17、Security Option（安全选项）

选项：System，Setup

只要在BIOS中建立了密码，此特性才会开启，设置为System时，BIOS在每一次启动都会输入密码，设置为Setup时，在进入BIOS菜单时要求输入密码。如果你不想别人乱动你的机器，还是加上密码的好。

18、PCI/VGA Palette Snoop（PCI/VGA调色版探测）

选项：Enabled，Disabled

此特性仅用于图形卡接口上的附加设备，比如MPEG子卡等。通过调色版探测可以纠正帧缓存的数据，并能把它们同步发给附加设备和主显示卡，避免添加子卡后产生黑屏现象。

19、Assign IRQ For VGA（给VGA设备分配IRQ：Interrupt Request，中断请求）

选项：Enabled，Disabled

目前，许多高端图形卡都需要IRQ来增加与主板的数据交换速度，开启之后能大幅提高总体性能。相反的是，低端图形卡并不需要分配IRQ，在显卡的使用手册中有说明它是否调用中断，不占用中断的好处是节省系统资源。

20、MPS Version Control For OS（面向操作系统的MPS版本）

选项：1.1，1.4

它专用于多处理器主板，用于确定MPS（MultiProcessor Specification，多重处理器规范）的版本，以便让PC制造商构建基于英特尔架构的多处理器系统。与1.1标准相比，1.4增加了扩展型结构表，可用于多重PCI总线，并且对未来的升级十分有利。另外，v1.4拥有第二条PCI总线，还无须PCI桥连接。新型的SOS（Server Operating Systems，服务器操作系统）大都支持1.4标准，包括WinNT和Linux SMP（Symmetric Multi-Processing，对称式多重处理架构）。如果可以的话，尽量使用v1.4。

21、OS Select For DRAM > 64MB（操作系统怎样处理大于64MB的内存）

选项：OS/2，Non-OS/2

当内存尺寸大于64MB时，IBM的OS/2系统将以不同的方式管理内存，如果你不用OS/2，则设置为“Non-OS/2”。

22、HDD S.M.A.R.T. Capability（硬盘S.M.A.R.T.能力）

选项：Enabled，Disabled

SMART（Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology，自动监测、分析和报告技术）是一种硬盘保护技术，开启能增加系统稳定性。

在网络环境中，S.M.A.R.T.可能会自动发送一些未经监督的数据包到硬盘中，它们是不被操作系统允许的操作，经常导致系统重启。如果你打算把计算机作为网络服务器，最好关闭此特性。

23、Report No FDD For Win9x（为Win9x报告找不到软盘驱动器）

选项：Enabled，Disabled

在没有FDD（Floppy Disk Driver，软盘驱动器）的机器中，关闭此选项和Intergrated Peripherals中的FDC（Floppy Disk Controller，软盘驱动器控制装置）选项，可以在Win9x中释放IRQ6，节省系统资源。

24、Delay IDE Initial (Sec)（延迟IDE初始化，单位：秒）

选项：0, 1, 2, 3, ...,

现今BIOS的启动比以前快得多了，在进行设备侦察时，某些旧式IDE设备可能还没启动，为了适应这种情况，BIOS提供了一个延迟选项，可以减慢它的启动时间。设置为“0”时速度最快，BIOS将不理会IDE设备的初始化失败，直接启动。

25、Processor Number Feature（处理器号码特性）

选项：Enabled，Disabled

专用奔腾III等序列号型处理器，开启之后可以通过某些特殊程序读取序列号，提供一种安全保证。实际上，这类保护的级别是相当低的，很容易被别人破解并作攻击之用，还是关闭的好。

26、Video BIOS Shadowing（视频BIOS映射）

选项：Enabled，Disabled

显卡做每一项工作都必须经过CPU处理数据，甚至一些硬件与硬件之间的交换（如显示芯片与显示内存），也要动用到中央处理器。为了提高速度，首个解决方案是增加BIOS芯片，扩展系统BIOS的功能来管理显卡。开启此特性可以把视频BIOS的一部分内容拷贝到系统内存，加快存取速度。在传统的计算机中，CPU通过64位DRAM总线读数据比8位XT总线要快得多，可以大大提高显示子系统的性能。不过，当代的显卡已经包含了一个处理器芯片，所有工作都由显示处理器完成，并用驱动程序的特殊指令和CPU直接沟通，在增加速度的同时，亦提供了向后兼容性。另外，大多数操作系统（如：WinNT 4.0、Linux）可以绕过BIOS操作硬件，所以BIOS映射已经没有什么用处了，反而会浪费主内存空间或引起系统不稳定。

顺便提一句，大多数显卡用的是Flash ROM是EEPROM（Electrically Erasable Programmable ROM，电擦写可编程只读存储器），它们的速度不仅比旧式130-150ns EPROM快，甚至超越了DRAM，因此视频BIOS映射就变得没意义。

如果你执意要使用映射，应该把所有区域都映射，不要仅copy一个32KB的缺省值（C000-C7FF），避免BIOS容量过大引起的冲突。视频BIOS映射的唯一好处是兼容DOS游戏，那些老古董并不能直接存取硬件，非得BIOS帮助不可。

27、Shadowing address ranges (xxxxx-xxxxx Shadow)（映射地址列）

选项：Enabled，Disabled

此选项控制那一个区域的内存将用于映射视频BIOS。注意，某些附加卡会使用CXXX-EFFF作为输入/输出，并且内存读/写请求不会经过ISA总线执行，映射视频BIOS可能导致附加卡不能工作。

三、Chipset Features Setup（芯片组特性设置）

1、SDRAM RAS-to-CAS Delay（内存行地址控制器到列地址控制器延迟）

选项：2、3

RAS（Row Address Strobe，行地址控制器）到CAS（Column Address Strobe，列地址控制器）之间的延迟时间。在SDRAM进行读、写、删新时都会出现延迟，减少延迟能够提高性能，反之则降低性能。如果你的内存速度够快，尽量使用“2”。在超频的时候，选择“3”会让系统更稳定，增加OC成功率。

2、SDRAM RAS Precharge Time（SDRAM RAS预充电时间）

选项：2、3

在SDRAM刷新之前，RAS所需的预充电周期数目，减少时间能够提高性能，反之则降低性能。如果你的内存速度够快，尽量使用“2”。在超频的时候，选择“3”会让系统更稳定，增加OC成功率。

3、SDRAM CAS Latency Time/SDRAM Cycle Length（SDRAM CAS等待时间/SDRAM周期长度）

选项：2、3

控制SDRAM在读取或写入之前的时间，单位是CLK（Clock Cycle，时钟周期），减少等待时间能够增加突发传输的性能。如果你的内存速度够快，尽量使用“2”。在超频的时候，选择“3”会让系统更稳定，增加OC成功率。

4、SDRAM Leadoff Command（SDRAM初始命令）

选项：3、4

调节数据存储在SDRAM之前所需的初始化时间，它会影响到突发传输时的第一个数据。如果你的内存速度够快，尽量使用“3”。在超频的时候，选择“4”会让系统更稳定，增加OC成功率。

5、SDRAM Bank Interleave（SDRAM组交错）

选项：2-Bank、4-Bank，Disabled

调整SDRAM的交错模式，让不同组的SDRAM轮流删新和存取，当第一组进行删新时，第二组做存取工作，能够大大提高多组内存协同工作时的性能。

每一个DIMM（Dual In-line Memory Modules，双重内嵌式内存模块）由2组或4组构成，2组SDRAM DIMM使用32Mbit或16Mbit等小容量芯片，4组SDRAM DIMM使用64Mbit或256Mbit等大容量芯片。如果你用的是单条2组SDRAM模块，设置为“2-Bank”，若是4组SDRAM模块，可设置为“2-Bank”或“4-Bank”。当然，4组SDRAM比2组SDRAM要好。另外，Phoenix Technologies的Award BIOS会在采用16Mbit SDRAM时自动关闭交错存取。

6、SDRAM Precharge Control（SDRAM预充电控制）

选项：Enabled，Disabled

Disabled时由CPU发出命令控制SDRAM的预充电时间，增加稳定性的同时会降低性能。Enabled时由SDRAM自己控制预充电时间，节省了CPU到SDRAM控制所花费的时钟周期，提高内存子系统性能。

7、DRAM Data Integrity Mode（DRAM数据完整性模式）

选项：ECC、Non-ECC

ECC（Error Checking and Correction，错误检查修正）模式采用额外的72位内存检查数据的完整性，能够修正1位数据错误，提高系统稳定性，增加超频成功率。如果你没有ECC内存，设置为Non-ECC即可。

8、Read-Around-Write（在写附近读取）

选项：Enabled，Disabled

当处理器做乱序执行工作时，读命令指向的地址为最近写入的内容，提高Cache命中率，建议设为enabled。

9、System BIOS Cacheable（系统BIOS缓冲）

选项：Enabled，Disabled

经过二级缓存把系统BIOS从ROM中映射到主内存F0000h-FFFFFh，它能加快存取系统BIOS的速度，不过，操作系统很少请求BIOS，Enabled难以影响总体性能。另外，许多程序都通过这个地址来写入数据，建议大家Disabled，释放内存空间并减低冲突机率。

10、Video BIOS Cacheable（视频BIOS缓冲）

选项：Enabled，Disabled

经过二级缓存把视频BIOS从ROM中映射到主内存C0000h-C7FFFh，它能加快存取视频BIOS的速度，不过，操作系统很少请求视频BIOS，Enabled难以影响总体性能。另外，许多程序都通过这个地址来写入数据，建议大家Disabled，释放内存空间并减低冲突机率。

11、Video RAM Cacheable（视频内存缓冲）

选项：Enabled，Disabled

经过二级缓存把视频内存从显卡映射到主内存A0000h-AFFFFh，它能加快存取视频内存的速度，不过，操作系统很少请求视频内存，Enabled难以影响总体性能。目前，大多数显卡的显存带宽己达1.6GB/秒（128位*100MHz/8），接近P3-500 L2缓存的2.0GB/秒，在内存中增加缓冲区没有太大意义。另外，许多程序都通过这个地址来写入数据，建议大家Disabled，释放内存空间并减低冲突机率。

12、8-bit I/O Recovery Time（8位输入/输出恢复时间）

选项：NA、8、1、2、3、4、5、6、7

由于PCI总线比8位ISA总线快得多，为了保证连续PCI到ISA输入/输出的一致性，BIOS为它添加了一个恢复时间。缺省值NA是3.5个时钟周期，可以最大限度地提高ISA总线的性能。如果你没有ISA插卡，就无须理会此选项。

13、16-bit I/O Recovery Time（16位输入/输出恢复时间）

选项：NA、4、1、2、3

由于PCI总线比16位ISA总线快得多，为了保证连续PCI到ISA输入/输出的一致性，BIOS为它添加了一个恢复时间。缺省值NA是3.5个时钟周期，可以最大限度地提高ISA总线的性能。如果你没有ISA插卡，就无须理会此选项。

14、Memory Hole At 15M-16M（在15M到16M之间的内存保留区）

选项：Enabled，Disabled

某些扩展卡需要一部分内存区域来工作，开启此特性可以把15M以上的内存分配给这些设备，但操作系统将不能使用15M外的内存，建议大家disabled。

15、Passive Release（被动释放）

选项：Enabled，Disabled

开启之后，允许PCI总线被动释放来打开CPU到PCI总线存取，那么，处理器就能同时对PCI和ISA设备进行操作。否则，只能由其它PCI主控存取PCI总线，不允许CPU直接存取。此特性常用于ISA总线主控延迟，可以均衡两个总线的速度。Enabled是性能最优化设置，亦能避免ISA扩展卡出现速度跟不上的问题。

16、Delayed Transaction/PCI 2.1 Compliance（延迟处理/兼容PCI 2.1）

选项：Enabled，Disabled

它常用于PCI与ISA总线间的数据交换，由于ISA总线比PCI慢得多，开启此特性可以提供32位写缓冲作为延迟处理空间。如果你不使用ISA显卡或与PCI 2.1标准不兼容，选择Disabled吧。

17、AGP Aperture Size(MB)（AGP区域内存容量，单位：兆）

选项：4、8、16、32、64、128、256

AGP的其中一个特性是把系统内存分出部分区域作显示内存，其公式为AGP显卡内存容量*2+12MB，其中12MB用于虚拟寻址，2倍内存容量用于组成联合读写内存区。这些空间并不是物理内存，如果你要用真正的内存，必须在Direct3D中加入一个“Create non-local surface（创建非局域表面内存）”命令。

Win9x在局域内存（包括磁盘虚拟内存）中创建AGP虚拟内存，并自动为所有程序进行优化，用完之后才会调用显卡内存和系统内存。虽然增加AGP区域的尺寸并不能直接提高性能，但必须有一定空间才能满足3D游戏等大型软件的需求。因为GART（Graphic Address Remappng Table，图形地址重绘表）过大会导致系统出错，建议AGP区域内存容量不要超过64-128MB。

18、AGP 2X Mode（开启两倍AGP模式）

选项：Enabled，Disabled

AGP标准分成许多个规格，AGP 1X使用单边上升沿传输数据信号，在66MHz总线下拥有264MB/秒的带宽。AGP 2X使用双边上升沿和下降沿传输数据信号，同样频率下可达到528MB/秒。如果要采取此模式，必须要主板芯片组和显卡都支持才能实现。另外，如果你打算把外频超到75MHz，最好关闭AGP 2x，防止频率过高产生的不稳定现象。

19、AGP Master 1WS Read（AGP主控1个等待读周期）

选项：Enabled，Disabled

在缺省的情况下，AGP主控设备在进行读处理时会等待2个时钟周期，开启此特性能够减少等待时间，提高显示子系统的性能。

20、AGP Master 1WS Write（AGP主控1个等待写周期）

选项：Enabled，Disabled

在缺省的情况下，AGP主控设备在进行写处理时会等待2个时钟周期，开启此特性能够减少等待时间，提高显示子系统的性能。

21、USWC Write Posting（UCWC写置入）

选项：Enabled，Disabled

USWC（Uncacheabled Speculative Write Combination，无缓冲随机联合写操作）把每一个小的写入操作联合成一个64位写命令，再发到线性缓冲区，此做法能够减少写入次数，提高奔腾Pro芯片的图形性能。不过，USWC并不适合所有设备，如果显卡不支持此特性，则会造成系统冲突或启动问题。现在的新型主板（BX级以上），多数无须打开USWC。

22、Spread Spectrum/Auto Detect DIMM/PCI Clk（伸展频谱/自动侦察DIMM/PCI时钟）

选项：Enabled, Disabled, 0.25%, 0.5%, Smart Clock（智能时钟）

当主板的时钟发生器达到极限值时，很容易产生EMI（Electromagnetic Interference，电磁干扰）现象。伸展频谱能够调整时钟发生器脉冲，控制波形的变形，减少与其它设备的冲突。

提高系统稳定性的代价是性能的下降，开启此特性会对时钟敏感设备有很大影响（如：SCSI卡）。某些主板有智能时钟技术，可以动态地调节频率，当AGP、PCI、SDRAM不使用时会自动关闭时钟信号。既能减少EMI和能源消耗，又能保证系统性能。

如果你没遇到了EMI问题，可选择“Disabled”，否则请选“Enabled”或“Smart Clock（推荐）”。另外两个百分数选项是时钟发生器的数值，0.25%提供一定的系统稳定性，0.5%能够充分减少EMI。

23、Flash BIOS Protection（可刷写BIOS保护）

选项：Enabled，Disabled

禁止未授权用户和计算机病毒（如：CIH）对BIOS的写入，为了系统安全著想，一般选择Enabled。要对BIOS进行升级时，再选择Disabled。

24、Hardware Reset Protect（硬件重启保护）

选项：Enabled，Disabled

服务器和路由器都是24小时常用设备，不允许有停顿现象发生。enabled能避免系统意外重启。如果你的机器不是此类设备，最好设置成disabled。

25、CPU Warning Temperature（CPU警告温度）

选项：35、40、45、50、55、60、65、70

当CPU超过此温度时，主板会发出警告信号，并调用idle指令减少CPU的负担，降低芯片热量。

26、Shutdown Temperature（系统当机温度）

选项：50、53、56、60、63、66、70

当整个系统超过此温度时，主板会发出警告信号，并调用即时关机，保护硬件避免过热而烧掉。

27、Current CPU Temperature（当前CPU的温度）

如果你的主板有温度观察装置，就能在此看到当前CPU的温度。

28、Current CPUFAN1/CPUFAN2 Speed（当前CPU风扇的转速）

如果你的主板有CPU风速探察装置，就能在此看到CPU风扇的转速，防止转速过低或风扇停转引起的硬件故障。现在，许多主板的驱动程序中都自带有软件，可让你在Windows中看到这些参数，无须经常进入BIOS来查看。

29、CPU Host/PCI Clock（CPU外频/PCI时钟）

选项：Default（66/33MHz）、68/34MHz、75/37MHz、83/41MHz、100/33MHz、103/34MHz、112/33MHz、133/33MHz

设置CPU的外频，是软超频的一种，尽量不要选择非标准PCI外频（即33MHz以外的），避免系统负荷过重而烧掉硬件。

四、Integrated Peripherals（完整的外围设备设置）

1、Onboard IDE-1 Controller（板上IDE第一接口控制器）

选项：Enabled，Disabled

激活/禁止主板上的第一个IDE控制器，如果你有SCSI硬盘且不使用IDE设备，Disabled可以释放一个IRQ，否则还是选择Enalbed吧。

2、Onboard IDE-2 Controller（板上IDE第二接口控制器）

选项：Enabled，Disabled

激活/禁止主板上的第二个IDE控制器，如果你有SCSI硬盘且不使用IDE设备，Disabled可以释放一个IRQ，否则还是选择Enalbed吧。

3、Master/Slave Drive PIO Mode（主/副驱动器PIO模式）

选项：0、1、2、3、4、Auto（自动）

开启板上IDE第一/二接口控制器后，可以使用此选项调节硬盘的PIO（programmed input/output，可编程输入输出模式）模式。数值越高，速度越快，超频时采用低速度模式能够增加系统稳定性，提高超频成功率。

------------------------------

PIO数据传输 吞吐量(MB/秒)

PIO Mode 0 3.3

PIO Mode 1 5.2

PIO Mode 2 8.3

PIO Mode 3 11.1

PIO Mode 4 16.6

------------------------------

4、Master/Slave Drive Ultra DMA

选项：Auto（自动）、Disabled

开启板上IDE第一/二接口控制器后，可以使用此选项开/关硬盘的Ultra DMA（Direct Memory Access，直接内存存取）33模式，不包括UltraDMA 66。如果设置成Auto，BIOS不会把硬盘调为UltraDMA模式（当然也不能让非UltraDMA硬盘支持UltraDMA模式），必须在操作系统中手工打开。

------------------------------

DMA数据传输 吞吐量(MB/秒)

DMA Mode 0 4.16

DMA Mode 1 13.3

DMA Mode 2 16.6

UltraDMA 33 33.3

UltraDMA 66 66.7

------------------------------

5、Ultra DMA-66 IDE Controller（Ultra DMA 66 IDE控制器）

选项：Enabled，Disabled

设置Ultra DMA-66 IDE控制器的开/关状态。

6、USB Controller（USB控制器）

选项：Enabled，Disabled

设置USB（Universal Serial Bus，通用串行总线）控制器的开/关状态。

7、USB Keyboard Support（USB键盘支持）

选项：Enabled，Disabled

开启/关闭USB键盘支持。

8、USB Keyboard Support Via（USB键盘支持模式）

选项：OS、BIOS

设置为OS，只能由Win9x等操作系统控制USB键盘。设置为BIOS，可以在DOS实模式下使用USB键盘。

9、Init Display First（显示适配器选择）

选项：AGP、PCI

如果你使用一个以上显示适配器，通过此设置选择第一个开启的设备。若是仅有一个AGP显卡，选择AGP会提高启动速度。

10、KBC Input Clock Select（键盘控制器输入时钟选择）

选项：8MHz、12MHz、16MHz

选择KBC（KeyBroad Control，键盘控制器）的频率，时钟越高自然速度越快。

11、Power On Function（电源开启功能）

选项：Button Only（电源开关键）、Keyboard 98（98型键盘）、Hot Key（热键）、Mouse Left（鼠标左键）、Mouse Right（鼠标右键）

选择使用何种方式打开计算机，Button Only是使用机箱上的电源开关键控制；Keyboard 98是某种有特殊电源开关按钮的键盘；热键是使用如Ctrl+F11或Alt+F12等快捷键启动，如果键盘太旧可能会失效；Mouse Left和Mouse Right是使用鼠标开机，某些PS/2鼠标可能不支持此特性。

12、Onboard FDD Controller（板上软盘驱动器控制器）

选项：Enabled，Disabled

激活/禁止主板上的软盘驱动器控制器，如果不使用软驱，Disabled可以释放一个IRQ，否则还是选择Enalbed吧。

13、Onboard Serial Port 1/2（板上串行口1/2）

选项：Disabled, 3F8h/IRQ4, 2F8h/IRQ3, 3E8h/IRQ4, 2E8h/IRQ3, 3F8h/IRQ10, 2F8h/IRQ11, 3E8h/IRQ10, 2E8h/IRQ11, Auto

调整串行口的输入/输出地址和IRQ，选择Auto可交给操作系统自动完成，设置成disabled可以节省一个IRQ。

14、Onboard IR Function（板上红外线功能）

选项：IrDA (HPSIR) mode, ASK IR（Amplitude Shift Keyed Infra-Red，长波形可移动输入红外线）mode, Disabled

此特性通常创建于第二个板上串行口之下，如果你关闭了第二个串行口，可能会看不见此项设置。选择不同的传送模式可以适应各种外部附加设备，前提是主板上有红外线输出口。

15、Duplex Select（红外传输双向选择）

选项：Full-Duplex（完全双向）、Half-Duplex（半双向）

选择完全双向传输，可以同时发出和接收数据，加快红外传输的速度。选择半双向，同一时间内只能发出或接收数据。

16、RxD, TxD Active（RxD、TxD激活）

选项：High、Low

此特性通常创建于第二个板上串行口之下，如果你关闭了第二个串行口，可能会看不见此项设置。至于红外传输的极性，可以按照IR外围设备的说明书来作出正确选择。

18、Onboard Parallel Port（板上并行口）

选项：3BCh/IRQ7, 278h/IRQ5, 378h/IRQ7, Disabled

调整并行口的输入/输出地址和IRQ，如果不使用并行设备，建议大家设成disabled节省一个IRQ。

19、Parallel Port Mode（并行口模式）

选项：ECP, EPP, ECP+EPP, Normal (SPP)

此特性通常创建于并行口之下，如果你关闭了并行口，可能会看不见此项设置。Normal SPP（Standard Parallel Port，标准并行口）模式能够兼容所有并行设备，速度最慢。ECP（Extended Capabilities Port，延长能力端口）使用DMA协议发送数据并能提供对称双向通信，速度为2.5Mbit/秒。在FIFO（First Input First Output，先入先出队列）的帮助下，ECP对扫描仪和打印机等大数据量设备十分有利。EPP（Enhanced Parallel Port，增强形平行接口）使用现有并行口提供不对称双向通信，较适合并行口驱动器。

BIOS还同时支持ECP+EPP模式，如果你没有其中一项设备，则会浪费一个IRQ。所以，按外围设备说明书设置适合的模式（ECP或EPP），能够提高总体速度。

20、ECP Mode Use DMA（ECP模式使用的DMA通道）

选项：Channel 1（通道1）, Channel 3（通道2）

此特性通常创建于并行口之下，如果你关闭了并行口的ECP或ECP+EPP，可能会看不见此项设置，选择哪一个通道对系统性能都没有影响。

21、EPP Mode Select（EPP模式选择）

选项：EPP 1.7、EPP 1.9

此特性通常创建于并行口之下，如果你关闭了并行口的ECP或ECP+EPP，可能会看不见此项设置。1.9标准比1.7标准要快，如果不是遇到兼容性问题，尽量选择新标准。

五、PNP/PCI Configuration（即插即用/PCI设置）

1、PNP OS Installed（即插即用操作系统安装）

选项：Yes（有）、No（无）

如果计算机中的操作系统支持PNP（Plug & Play，即插即用），选择Yes可以让它更好地管理硬件资源。注意：由于Windows 2000支持ACPI（Advanced Configuration and Power Interface，先进设置和电源管理）特性，因此你必须在BIOS的能源选项里关掉APM（Advanced Power Management，高级能源管理）特性。

在不完全PNP的Linux系统中，安装硬件比较麻烦，如果把PNP OS设为“NO”，BIOS让ISA扩展卡自己调用资源，很多情况下会发生冲突，你必须使用一种名为ISA PNP TOOLS的工具设置硬件。即便如此，我们还会常常发现硬件不能工作，把PNP OS设为“Yes”后ISA PNP TOOLS的工作就变得容易些。所以，我建议各种操作系统的用户，最好都把此特性设成“Yes”。

2、Force Update ESCD / Reset Configuration Data（强迫升级ESCD/重新安排配置数据）

选项：Enabled，Disabled

在PNP BIOS中，ESCD（Extended System Configuration Data，可扩展系统配置数据）用于存储各种插卡的IRQ、DMA、I/O和内存配置，通常，此特性设成Disabled。当你在电脑中加入新设备之后，BIOS将自动升级ESCD，重新安排硬件资源，在升级完毕后再把它设成Disabled，因此我们无须改变此值。

3、Resource Controlled By（资源控制）

选项：Auto（自动）, Manual（人工）

设成Auto时，BIOS自动设置所有PNP设备的IRQ和DMA。如果你遇到无法解决的冲突问题时，可设成Manual，人工改变ISA或PCI设备所占用的资源。传统型ISA卡必须使用特定的IRQ（如声卡用IQR 5、7）或DMA，而新型的PCI/ISA PNP卡可使用任意的IRQ或DMA。

4、Assign IRQ For USB（给USB设备分配IRQ）

选项：Enabled，Disabled

把特定的IRQ分给USB设备，Disabled等同于禁止USB工作。如果你没有USB设备，关闭此选项能够释放一个IRQ。

5、PCI IRQ Activated By（PCI激活IRQ）

选项：Edge（边带）, Level（水平）

ISA和旧式PCI卡使用Edge单电压触发方式来激活IRQ，新型PCI卡和AGP卡使用Level多电压触发方式来激活IRQ。Edge为固定性IRQ，适合老式设备，Level为共享型IRQ，适合新型设备。在没有冲突的情况下，尽量使用Level模式。

6、PIRQ_0 Use IRQ No. ~ PIRQ_3 Use IRQ No.

选项：Auto, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15

手工设定己安装设备的IRQ，注意的事项有几点：

1）不能把IRQ分给同一个ISA设备

2）每个PCI槽可通过4个中断激活，INT A、INT B、INT C和INT D

3）每个AGP槽可通过2个中断激活，INT A和INT B

4）通常，每个插槽都使用INT A，其它中断预留给PCI/AGP设备请求更多的IRQ之用

5）AGP槽和PCI 1槽共享一个IRQ，PCI 4槽和PCI 5槽共享一个IRQ，USB使用 PIRQ_4

下表为PIRQ和INT分配方案：

图1

从表上可看出，许多槽都使用同一资源，很容易造成冲突，应该尽量避开共享的插槽，如使用AGP槽就不要用PCI 1槽。通常选择AUTO，可以让BIOS自动设置。如果你想手工设置，必须清楚地知道各插槽所占用的PIRQ号。举个例子吧，一个PCI网卡使用PCI 3槽，它会先分配到INT A，那么对应的PIRQ号为2。如果你的网卡需要IRQ 7，再把PIRQ设成IRQ 7即可。如此类推，AGP和PCI 1槽用PIRQ_0，PCI 2槽用PIRQ_1，相当简单，不是吗？

六、POWER MANAGEMENT SETUP(能源管理设置)

1、Power Management（能源管理）

选项：Enabled，Disabled

控制能源管理的开/关状态。

2、ACPI function Power Managment

选项：Users Define（用户定义）、Min Saving（最小节能）、Max Saving（最大节省）、Disable（关闭）

Uers Define：系统在一时间内没有执行任何程序则进入电源节能方式,而时间长短则由用户定义.

Min Saving：当系统在10秒内没被使用则进入电源节能方式.

Max Saving：当系统在1个小时内没被使用则进入电源节能方式.

Disable：关闭能源管理方式，电脑长期处于正常工作状态，虽然浪费电能，但可以让机器全速运行，避免看VCD时突然进入节能状态而中断的问题。

3、PM Control by APM（由APM控制能源管理）

选项：Enabled，Disabled

APM的执行将可增强电源的省电模式和关掉CPU的内部时钟。系统的认值是Enabled，若设置Disable，系统在开启PM(Power Managerment,电源管理)时，BIOS将会略过APM的功能。

4、Video Off Option: 屏幕关闭选项

选项：DMPS、Blank Screen（黑屏）、V/H Sync+Blank

DPMS（Display Power Management Signalling，显示能源管理信号）关闭向显示器发出的信号；Blank Screen把屏幕关掉；V/H Sync+Blank在黑屏的同时，关掉垂直/水平刷新信号。

5、Video off After（VGA关闭）

选项：Doze（打盹）、StandBy（待命）、Suspend（睡眠）

Doze模式降低CPU时钟；StandBy模式在Doze模式之后出现，进一步减低CPU速度；Suspend模式完全停止CPU时钟。此设置决定在哪一个状态下开始关闭视频设备。

6、MODEM Use IRQ（MODEM使用的IRQ号）

选项：3、4、5、7、9、10、11

决定MODEM所采用的IRQ号，以便远程唤醒时发出合适的中断信号，默认值是IRQ3。

7、Doze Mode（打盹模式）

选项：1Min（分钟）、2Min、4Min、8Min、12Min、20Min、30Min、40Min、1Hour（小时）、Disabled

当系统在额定的时间内未被使用，进入打盹模式的时间，disabled则不进入节能状态。

8、Standby Mode（待命模式）

选项：1Min（分钟）、2Min、4Min、8Min、12Min、20Min、30Min、40Min、1Hour（小时）、Disabled

当系统在额定的时间内未被使用，进入待命模式的时间，disabled则不进入节能状态。

9、Suspend Mode（睡眠模式）

选项：1Min（分钟）、2Min、4Min、8Min、12Min、20Min、30Min、40Min、1Hour（小时）、Disabled

当系统在额定的时间内未被使用，进入睡眠模式的时间，disabled则不进入节能状态。

10、HDD Power Down（硬盘关闭控制）

选项：1~15Min、Disabled

当系统在额定的时间内未被使用，截断硬盘电源的时间，disabled则不进入节能状态。不过在使用此选项时，首先要确保把Power Management选项设为User Define。

11、Throttle Duty Cycle（节能周期）

选项：12.5%、25%、37.5%、50%、62.5%、75.0%

控制电脑的节能周期，默认值为62.5%，数值越小节能越少。

12、PCI/VGA Active Monitor（PCI/视频激活显示器）

选项：Enabled，Disabled

开启此特性后，能通过视频信号来唤醒在节能状态的显示器。

13、Soft-Off by PWRBTN（电源按钮关机）

选项：Delay 4 Sec（延迟4秒）、Instand-Off（立即关闭）

该项用于设置关机功能。当设置延迟4秒时，用户按开机按钮4秒可关闭系统。如果按开机按钮时间短于4秒时，系统将会时入挂起状态。当设置为立即关闭后，用户仅按一下即可关闭系统。

14、CPUFAN Off In Suspend（在睡眠模式下停止CPU风扇）

选项：Enabled，Disabled

开启此特性后，能在睡眠状态时关掉CPU风扇，进一步降低系统功耗。

15、Power On By Ring（响铃开机）

选项：Enabled，Disabled

开启此特性后，能用远程软件打开计算机。

16、Resume By Alarm（警报恢复）

选项：Enabled，Disabled

开启此特性后，满足警告条件就立即恢复原来状态。

17、IRQ 8 Break Suspend

选项：Enabled，Disabled

开启此特性后，使用IRQ 8可以中断节能状态。

18、Reload Global Timer Events（系统唤醒事件）

选项：Enabled，Disabled

开启了以下特性，当有特定事件发生时，电脑就会从睡眠状态中苏醒。

IRQ[3-7，9-15]，NMI

Primary IDE 0（主IDE第一个设备接口）

Primary IDE 1（主IDE第二个设备接口）

Secondary IDE 0（副IDE第一个设备接口）

Secondary IDE 1（副IDE第二个设备接口）

Floppy Disk（软驱）

Serial Port（串行口）

Parallel Port（并行口）

七、总结

千万不要小看BIOS的功能，了解其设置可以清楚地掌握电脑的运行状态，准确地分析各种硬件信息。当你的机器遇到了任何兼容性问题，经常出错或死机的话，进入BIOS中，选“Load BIOS Default（载入BIOS缺省值）”取出BIOS的缺省值，它采用的都是最基本的设置，往往能解决许多故障。现在，某些主板提供了“Load Optimize Setup（载入最优化设置）”，减少了人手优化工作量。如果你想省事，不妨试试厂家的优化设置。